Dankers Afbouw

Uit ervaring hebben wij geleerd dat er een aantal zaken zijn die u zelf moet doen voordat wij echt aan de slag kunnen.

Voorzorg:

- stopcontacten er volledig uit, lamp schakelaars van de muur en kabels voorzien van lasdoppen

- de ruimtes waar gewerkt gaat worden moeten leeg zijn, dit geldt ook voor gordijnen, luxaflex, lampen etc.

- kozijnen en ramen stofvrij maken i.v.m. het afplakken

- bij kleinere werkzaamheden alles 2m van de muur af

- er dient een werkende wateraansluiting te zijn

- zelf stuclatjes plaatsen op de kozijnen als het stucwerk zodanig dik moet dat het voorbij de kozijnen komt

- Overige werkzaamheden (bijv loodgieters, elektriciens ) dienen van te voren te zijn gedaan.

Mochten wij bij aankomst anders ervaren dan bestaat de mogelijkheid dat wij een uurtarief hanteren voor het werk klaar maken van de ruimte. Mocht de kamer nog helemaal vol staan dan zullen we een nieuwe afspraak maken en een werkdag in rekening brengen voor de verloren tijd.

Nazorg:

- gips heeft per centimeter 1 week nodig om te drogen, houd hier rekening mee i.v.m texen

- als het gips gedroogd is moet deze eerst lichtjes worden open geschuurd voor de hechting van de tex. Dit geldt ook voor de hoekprofielen

- Het is aan te raden te wachten met het terug plaatsen van de stopcontacten etc totdat de gips gedroogd is.

| Dankers Afbouw Tel 0651695691 bgg 0651149252; Mainelaan 34 5627VE Eindhoven; www.dankers-afbouw.nl info@dankers-afbouw.nl. KvK:58754679 BTW:NL045903992B01 Bank:NL05ABNA0473884852 |  |  |
| --- | --- | --- |